Projet ECU

Modélisation et conception

d’une carte électronique automobile embarquée

Table des matières

1.	Definition du besoin	3

2.	Dévelopement PCB	4

2.1.	Secteur rouge : Régulation électrique	7

2.2.	Secteur vert : modules de relais	8

2.2.1.	Relais (en vert)	9

2.2.2.	Alimentation et temoins (en jaune)	9

2.2.3.	Communication (en rouge)	9

2.3.	Secteur bleu : Interface de communication Bluetooth / RF443	10

2.4.	Secteur jaune : Sondes	12

2.4.1.	Sonde de température basique	13

2.4.2.	Les sondes de température hydrométrique	13

2.5.	Secteur noir : Unité de calcul et d’exécution	14

2.6.	Secteur gris : Auxiliaire et debug	15

3.	Developement firmware	16

3.1.	Configuration Bluetooth	16

3.2.	Configuration Arduino	17

3.3.	Retours HID	18

3.3.1.	Gestion des relais	18

3.3.2.	Gestion des sondes de temperature basique	18

3.3.1.	Gestion des sondes de temperature hydrométrique	19

3.3.2.	Gestion module 433Mhz	19

4.	Assemblage PCB	20

5.	annexes	21

5.1.	Boite de protection	21

5.2.	R&T Table	22

5.3.	Table des composants	27

# Definition du besoin

L’objectif de ce projet est de pouvoir monitorer un véhicule tout en ayant la possibilité d’interagir avec lui de façon invisible (pas de modification visuelle sur le véhicule.

Il est évident que la solution doit être sécurisé (éviter les incendies et les court-circuit) et ne doit pas influencer les équipements déjà en place, c’est pourquoi j’utilise des circuits d’alimentation alternatifs avec des sondes dédiées à cette utilisation.

Voici le cahier des charges :

- Température + hydrométrie intérieur véhicule

- Température + hydrométrie extérieur véhicule

- Température eau

- Température échappement

- Température huile

- Pression huile (non supporté)

- 4x relais

- Module Bluetooth

- Module RF433

- Module d’export sur carte SD (non supporté)

# Dévelopement PCB

Le model utilisé pour ce projet se base sur un support double couches de 100*100mm et n’est peuplé que d’un seul côté.

Il est représenté sous cette forme :

Par faciliter son développement, il est reparti en 6 secteurs distinct :

Chaque module dépend d’un tiers et répond à des caractéristiques précise nécessaire au bon fonctionnement du schéma complet :

## Secteur rouge : Régulation électrique

La régulation électrique de cette carte est la base de sa conception car elle doit être fiable (pour éviter les variations de tensions sur les composants) et sécurisé (pour éviter d’endommager les composants et protéger tout risque d’incendie).

Ce secteur se présente comme suit :

L’entrée (J1) supporte une tension comprise entre 11 et 14V et est protégé par deux diodes (D1 et D2) ainsi qu’un fusible (3A). La tension est ensuite régulée en deux circuits : L’un par un module L7805 (IC1) régulant le courant à 5V-1.5A pour l’ensemble de la carte, l’autre par un module L7809CV (IC2) fournissant une tension de 9V-1.5A afin d’alimenter l’Arduino. On retrouve différents condensateurs (C1 – C4) en périphérie afin de lisser la charge électrique.

## Secteur vert : modules de relais

La gestion des relais peut être différenciée en 3 groupes basés sur le model ci-dessous :

Ou plus visuellement :

### Relais (en vert)

Chaque relais permet deux positions différentes :

- NO : Normalement Ouvert – le courant passe par défaut et est coupé lorsque le signal d’entrée est actif

- NC : Normalement Fermé - le courant est coupé par défaut et passe lorsque le signal d’entrée est actif

Chaque module peut supporter 230V et 10A maximum sur ces entrées. Au-delà de ces limites, il y a un risque de dégradation important des composants.

### Alimentation et temoins (en jaune)

Pour fonctionner, chaque relais doit disposer d’une entrée 5V + GND ainsi qu’une diode anti-retour afin d’isoler la surcharge lors du switch de position.

A cela, j’ai ajouté deux LED : Une rouge témoin de fonctionnement et une verte en témoin d’activité.

### Communication (en rouge)

L’activation du relais passe par l’initions d’une entrée en 5V. afin de protéger l’entrée de ce compostant, j’utilise un transistor 2N222A331 de type NPN (NPNx) avec une résistance en amont d’1kΩ

## Secteur bleu : Interface de communication Bluetooth / RF443

La communication Bluetooth <-> Série est assurée par un module HC06 en interface directe avec l’Arduino via les pins D2 (TXD) et D3 (RXD).

L’entrée Arduino étant limitée en tension d’entrée, un pont diviseur de résistance afin d’abaisser la tension a 3.33V via le calcul ci-dessous :

Ou V1 a une tension d’entrée de 5V, R1 une résistance d’1kΩ et R2 une résistance de 2kΩ.

On retrouve aussi un module RF443 MHz de type « OUT » permettant d’émettre une un signal à la demande.

Ce module alimenté en 5V est connecté à l’entrée D10 de l’Arduino et est piloté, d’une part par l’Arduino et d’autre part du module Bluetooth.

Grace a ce compostant il sera possible d’ouvrir une porte de garage et/ou gérer d’autre compostant fonctionnant sur cette fréquence (ex : cut-out)

## Secteur jaune : Sondes

Pour la partie sonde, on retrouve deux modèles différents :

- Les sondes de températures basiques

- Les sondes de température + hydrométrie

Ces sondes dépendent directement du CPU de l’Arduino et disposent d’une arrivée électrique distincte de celle de l’Arduino

### Sonde de température basique

Ces sondes (ou thermistance) (ici nommée S1 S2 S3 et S4 ou « NTC 3950 ») permettent de capter une température comprise entre -30 et +300°. Leur principe de fonctionne se base sur la l’évolution de la résistance de conduction altéré par la dilatation du métal en bout de sonde.

A 25° elle représente une résistance de 100kΩ

Le coefficient BETA d’évolution thermique est consultable en annexe

### Les sondes de température hydrométrique

Connue sous le nom de DHT11 et/ou DHT22 ces sondes permettent de récupérer la température et l’hydrométrie dans les plages mesures suivantes :

Température : 0 à 50 °C (tolérance ± 2 °C)

Humidité : 20 à 90 % (tolérance ± 5 %)

Elles fonctionnent via des librairies Arduino qui doivent être déclarées directement dans le code

## Secteur noir : Unité de calcul et d’exécution

L’unité de calcul est un Arduino nano doté d’un ATMega328p. Sa mémoire de 32 kB et ses E/S font de ce circuit un élément idéal pour ce système embarqué et pour des applications nécessitant du multitâches.

L’avantage de cette carte c’est qu’elle comprend déjà l’ensemble des compostant de base nécessaire à l’exécution du programme :

- Microprocesseur : ATMega328

- Cadencement : 16 MHz

- Mémoire flash: 32 kB

- Mémoire SRAM: 2 kB

- Mémoire EEPROM: 1 kB

- Interfaces :

  - 14 broches d'E/S dont 6 PWM

  - 8 entrées analogiques 10 bits

  - bus série, I2C et SPI

- Intensité par E/S : 40 mA

Dans ce projet, cet Arduino est alimenté soit directement par USB, soit par le circuit d’alimentation 9V via les broches VIN et GND.

## Secteur gris : Auxiliaire et debug

Ce secteur est prédisposé au débogage du circuit et à l’intégration de nouveautés.

On retrouve :

- BP5V : le ByPass5V permet d’alimenter la carte en 5V en utilisant l’Arduino comme source. Grâce à un pont physique, il est possible d’alimenter l’entièreté de la carte sans disposer d’une source 12V régulée.

- I2C : l’I2C permet de faire communiquer deux Arduino. Grace a cette interface, il sera possible d’étendre les possibilités futures.

# Developement firmware

## Configuration Bluetooth

Le code HC06 permet de configurer le module Bluetooth. Il permet en autre de :

- Lier le module à l’Arduino

- Donner un nom au réseau

- Modifier le code d’accès

- Modifier la vitesse de transmission de donnée

/* HC-06 Config est un programme qui permet de configurer le module Bluetooth*/

// Création d'une liaison série sur les broches 2 et 3

#include <SoftwareSerial.h>                                // appel de la bibliothèque

SoftwareSerial HC06(2, 3);                                   // RX, TX

void setup()

{

HC06.begin(9600);                                                 // initialisation connexion série Bluetooth à 9600 bauds

Serial.begin(9600);                                                // initialisation liaison série à 9600 bauds

Serial.println("Entrer la commande AT:");

}

void loop()

{

// si le HC-06 transmet, on écrit le message dans le moniteur série

if (HC06.available())

{

Serial.write(HC06.read());

}

// si on écrit dans le moniteur série, on transmet le message dans le module HC-06

if (Serial.available())

{

HC06.write(Serial.read());

}

}

## Configuration Arduino

Le programme est cadencé en trois sous programmes :

Phase 1 (en bleu) :

- L’initions : C’est la phase de chargement des dépendances, des librairies et de la connexion Bluetooth. C’est aussi ici que le programme défini ses variables nécessaire aux autres fonctions

Phase 2 (en vert et orange) :

- L’exécution : On retrouve ici la gestion de la partie dynamique du programme qui exploite deux moteurs parallèles :

  - Réception de données : ce moteur exploite les sondes et remonte l’information au module Bluetooth

  - Interaction : ce moteur attend un ordre émanant du module Bluetooth afin d’interagir avec les relais ou le module RF.

| Début |  |  |  |  | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

L’avantage de l’exploitation parallèle de la phase 2 c’est qu’elle réduit drastiquement le temps de réponse du programme. Il est aussi possible d’ouvrir et fermer un relais, sans attendre la fin de la boucle du programme.

## Retours HID

L’utilisation de la carte électronique au travers du firmwaire est possible grâce à l’interface HID-BL ci-dessous :

### Gestion des relais

Type : émission

Type Relais    N°1     Statu : Open/Close

- Relais 1 :

  - Fermé à ouvert : R1O

  - Ouvert à fermer : R1C

- Relais 2 :

  - Fermé à ouvert : R2O

  - Ouvert à fermer : R2C

- Relais 3 :

  - Fermé à ouvert : R3O

  - Ouvert à fermer : R3C

- Relais 4 :

  - Fermé à ouvert : R4O

  - Ouvert à fermer : R4C

### Gestion des sondes de temperature basique

Type : Réception

A  25

Sonde S1    temp a 25°

- S1

  - Retour : A+Valeur

- S2

  - Retour : B+Valeur

- S3

  - Retour : C+Valeur

- S4

  - Retour : D+Valeur

### Gestion des sondes de temperature hydrométrique

Type : Réception

E  25

Sonde S1    temp a 25°

F  50%

Sonde S1    humidité a 25°

- DHTOUT

  - Retour :

    - E+Valeur (T)

    - F+Valeur (H)

- DHTIN

  - Retour :

    - G+Valeur (T)

    - H+Valeur (H)

### Gestion module 433Mhz

Type : émission

- RF433 :

  - Bouton 1 : X

  - Bouton 2 : Y

  - Bouton 3 : Z

# Assemblage PCB

# annexes

## Boite de protection

## R&T Table

| R25=100KΩ TOLERANCE:±1% B25/50=3950K TOLERANCE:±1% (P209-15A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMP(℃) | RESISTANCE(KΩ) |  |  | RESISST-TOL(%) |  | TEMP-TOL(℃) |  |
|  | MIN | CENTER | MAX | △R | -△R | △T | -△T |
| -55 | 10477.600 | 11093.800 | 11745.000 | 5.869 | -5.553 | 0.729 | -0.690 |
| -54 | 9600.550 | 10156.100 | 10742.700 | 5.776 | -5.470 | 0.725 | -0.687 |
| -53 | 8809.950 | 9311.690 | 9841.020 | 5.684 | -5.388 | 0.722 | -0.684 |
| -52 | 8096.030 | 8549.810 | 9028.120 | 5.594 | -5.307 | 0.718 | -0.681 |
| -51 | 7450.220 | 7861.200 | 8294.020 | 5.505 | -5.227 | 0.714 | -0.678 |
| -50 | 6865.020 | 7237.730 | 7629.920 | 5.418 | -5.149 | 0.710 | -0.675 |
| -49 | 6333.860 | 6672.310 | 7028.140 | 5.332 | -5.072 | 0.706 | -0.671 |
| -48 | 5850.990 | 6158.700 | 6481.950 | 5.248 | -4.996 | 0.702 | -0.668 |
| -47 | 5411.340 | 5691.440 | 5985.430 | 5.165 | -4.921 | 0.698 | -0.665 |
| -46 | 5010.440 | 5265.690 | 5533.390 | 5.083 | -4.847 | 0.693 | -0.661 |
| -45 | 4644.340 | 4877.200 | 5121.230 | 5.003 | -4.774 | 0.689 | -0.657 |
| -44 | 4309.570 | 4522.230 | 4744.900 | 4.924 | -4.702 | 0.685 | -0.654 |
| -43 | 4003.020 | 4197.420 | 4400.820 | 4.845 | -4.631 | 0.680 | -0.650 |
| -42 | 3721.950 | 3899.830 | 4085.810 | 4.768 | -4.561 | 0.676 | -0.646 |
| -41 | 3463.920 | 3626.830 | 3797.030 | 4.692 | -4.491 | 0.671 | -0.642 |
| -40 | 3226.740 | 3376.080 | 3531.980 | 4.617 | -4.423 | 0.666 | -0.638 |
| -39 | 3008.480 | 3145.490 | 3288.420 | 4.543 | -4.355 | 0.662 | -0.634 |
| -38 | 2807.390 | 2933.200 | 3064.330 | 4.470 | -4.289 | 0.657 | -0.630 |
| -37 | 2621.920 | 2737.530 | 2857.940 | 4.398 | -4.222 | 0.652 | -0.626 |
| -36 | 2450.670 | 2556.980 | 2667.630 | 4.327 | -4.157 | 0.647 | -0.622 |
| -35 | 2292.390 | 2390.220 | 2491.970 | 4.257 | -4.092 | 0.642 | -0.618 |
| -34 | 2145.940 | 2236.030 | 2329.670 | 4.187 | -4.028 | 0.637 | -0.613 |
| -33 | 2010.310 | 2093.330 | 2179.550 | 4.118 | -3.965 | 0.632 | -0.609 |
| -32 | 1884.580 | 1961.130 | 2040.570 | 4.051 | -3.902 | 0.627 | -0.604 |
| -31 | 1767.930 | 1838.540 | 1911.790 | 3.983 | -3.840 | 0.622 | -0.599 |
| -30 | 1659.590 | 1724.780 | 1792.340 | 3.917 | -3.779 | 0.617 | -0.595 |
| -29 | 1558.890 | 1619.100 | 1681.460 | 3.851 | -3.718 | 0.611 | -0.590 |
| -28 | 1465.210 | 1520.850 | 1578.440 | 3.786 | -3.658 | 0.606 | -0.585 |
| -27 | 1378.000 | 1429.440 | 1482.650 | 3.722 | -3.598 | 0.600 | -0.580 |
| -26 | 1296.740 | 1344.320 | 1393.510 | 3.658 | -3.539 | 0.595 | -0.575 |
| -25 | 1220.960 | 1265.000 | 1310.480 | 3.595 | -3.480 | 0.589 | -0.570 |
| -24 | 1150.260 | 1191.020 | 1233.100 | 3.533 | -3.422 | 0.584 | -0.565 |
| -23 | 1084.220 | 1121.980 | 1160.930 | 3.471 | -3.364 | 0.578 | -0.560 |
| -22 | 1022.520 | 1057.500 | 1093.560 | 3.410 | -3.307 | 0.572 | -0.555 |
| -21 | 964.822 | 997.241 | 1030.640 | 3.349 | -3.250 | 0.566 | -0.549 |
| -20 | 910.828 | 940.885 | 971.837 | 3.289 | -3.194 | 0.560 | -0.544 |
| -19 | 860.271 | 888.148 | 916.835 | 3.230 | -3.138 | 0.554 | -0.539 |
| -18 | 812.903 | 838.764 | 865.362 | 3.171 | -3.083 | 0.548 | -0.533 |
| -17 | 768.495 | 792.494 | 817.161 | 3.112 | -3.028 | 0.542 | -0.527 |
| -16 | 726.839 | 749.115 | 771.996 | 3.054 | -2.973 | 0.536 | -0.522 |
| -15 | 687.740 | 708.422 | 729.653 | 2.996 | -2.919 | 0.530 | -0.516 |
| -14 | 651.022 | 670.228 | 689.932 | 2.939 | -2.865 | 0.523 | -0.510 |
| -13 | 616.520 | 634.359 | 652.649 | 2.883 | -2.812 | 0.517 | -0.504 |
| -12 | 584.084 | 600.657 | 617.638 | 2.827 | -2.759 | 0.511 | -0.498 |
| -11 | 553.574 | 568.973 | 584.741 | 2.771 | -2.706 | 0.504 | -0.492 |
| -10 | 524.861 | 539.171 | 553.816 | 2.716 | -2.654 | 0.497 | -0.486 |
| -9 | 497.827 | 511.127 | 524.729 | 2.661 | -2.602 | 0.491 | -0.480 |
| -8 | 472.360 | 484.723 | 497.358 | 2.606 | -2.550 | 0.484 | -0.474 |
| -7 | 448.360 | 459.851 | 471.590 | 2.552 | -2.499 | 0.477 | -0.467 |
| -6 | 425.730 | 436.413 | 447.320 | 2.499 | -2.447 | 0.471 | -0.461 |
| -5 | 404.383 | 414.316 | 424.450 | 2.445 | -2.397 | 0.464 | -0.455 |
| -4 | 384.239 | 393.473 | 402.889 | 2.393 | -2.346 | 0.457 | -0.448 |
| -3 | 365.220 | 373.806 | 382.555 | 2.340 | -2.296 | 0.450 | -0.441 |
| -2 | 347.257 | 355.239 | 363.369 | 2.288 | -2.247 | 0.443 | -0.435 |
| -1 | 330.284 | 337.705 | 345.259 | 2.236 | -2.197 | 0.436 | -0.428 |
| 0 | 314.240 | 321.140 | 328.157 | 2.185 | -2.148 | 0.428 | -0.421 |
| 1 | 299.069 | 305.482 | 312.002 | 2.134 | -2.099 | 0.421 | -0.414 |
| 2 | 284.718 | 290.679 | 296.735 | 2.083 | -2.050 | 0.414 | -0.407 |
| 3 | 271.136 | 276.676 | 282.301 | 2.033 | -2.002 | 0.407 | -0.400 |
| 4 | 258.279 | 263.427 | 268.651 | 1.983 | -1.954 | 0.399 | -0.393 |
| 5 | 246.103 | 250.886 | 255.737 | 1.933 | -1.906 | 0.392 | -0.386 |
| 6 | 234.569 | 239.012 | 243.514 | 1.883 | -1.858 | 0.384 | -0.379 |
| 7 | 223.638 | 227.764 | 231.943 | 1.834 | -1.811 | 0.377 | -0.372 |
| 8 | 213.275 | 217.106 | 220.984 | 1.786 | -1.764 | 0.369 | -0.364 |
| 9 | 203.449 | 207.005 | 210.601 | 1.737 | -1.717 | 0.361 | -0.357 |
| 10 | 195.201 | 198.530 | 201.895 | 1.695 | -1.676 | 0.352 | -0.348 |
| 11 | 185.283 | 188.343 | 191.434 | 1.641 | -1.624 | 0.345 | -0.342 |
| 12 | 176.887 | 179.724 | 182.589 | 1.593 | -1.578 | 0.338 | -0.334 |
| 13 | 168.916 | 171.545 | 174.198 | 1.546 | -1.532 | 0.330 | -0.327 |
| 14 | 161.344 | 163.780 | 166.236 | 1.499 | -1.487 | 0.322 | -0.319 |
| 15 | 154.152 | 156.407 | 158.679 | 1.452 | -1.441 | 0.313 | -0.311 |
| 16 | 147.316 | 149.403 | 151.504 | 1.406 | -1.396 | 0.305 | -0.303 |
| 17 | 140.818 | 142.748 | 144.690 | 1.360 | -1.351 | 0.297 | -0.295 |
| 18 | 134.640 | 136.423 | 138.216 | 1.314 | -1.307 | 0.289 | -0.287 |
| 19 | 128.764 | 130.410 | 132.064 | 1.268 | -1.262 | 0.280 | -0.279 |
| 20 | 123.173 | 124.692 | 126.217 | 1.223 | -1.218 | 0.272 | -0.271 |
| 21 | 117.852 | 119.253 | 120.658 | 1.177 | -1.174 | 0.264 | -0.263 |
| 22 | 112.788 | 114.078 | 115.370 | 1.133 | -1.130 | 0.255 | -0.254 |
| 23 | 107.966 | 109.152 | 110.341 | 1.088 | -1.086 | 0.246 | -0.246 |
| 24 | 103.374 | 104.464 | 105.555 | 1.044 | -1.043 | 0.238 | -0.238 |
| 25 | 99.000 | 100.000 | 101.000 | 1.000 | -1.000 | 0.229 | -0.229 |
| 26 | 94.749 | 95.747 | 96.747 | 1.043 | -1.043 | 0.241 | -0.240 |
| 27 | 90.701 | 91.697 | 92.694 | 1.087 | -1.085 | 0.252 | -0.252 |
| 28 | 86.846 | 87.837 | 88.830 | 1.131 | -1.128 | 0.264 | -0.263 |
| 29 | 83.172 | 84.157 | 85.146 | 1.174 | -1.170 | 0.276 | -0.275 |
| 30 | 79.672 | 80.650 | 81.632 | 1.217 | -1.212 | 0.287 | -0.286 |
| 31 | 76.335 | 77.305 | 78.280 | 1.260 | -1.254 | 0.299 | -0.298 |
| 32 | 73.154 | 74.115 | 75.081 | 1.302 | -1.296 | 0.311 | -0.309 |
| 33 | 70.121 | 71.072 | 72.028 | 1.345 | -1.337 | 0.323 | -0.321 |
| 34 | 67.227 | 68.167 | 69.113 | 1.387 | -1.378 | 0.335 | -0.333 |
| 35 | 64.467 | 65.395 | 66.330 | 1.429 | -1.419 | 0.347 | -0.345 |
| 36 | 61.833 | 62.749 | 63.672 | 1.471 | -1.460 | 0.360 | -0.357 |
| 37 | 59.318 | 60.222 | 61.134 | 1.513 | -1.500 | 0.372 | -0.369 |
| 38 | 56.918 | 57.809 | 58.708 | 1.555 | -1.541 | 0.384 | -0.381 |
| 39 | 54.626 | 55.503 | 56.389 | 1.596 | -1.581 | 0.397 | -0.393 |
| 40 | 52.436 | 53.300 | 54.173 | 1.637 | -1.620 | 0.410 | -0.405 |
| 41 | 50.345 | 51.195 | 52.054 | 1.678 | -1.660 | 0.422 | -0.418 |
| 42 | 48.346 | 49.183 | 50.028 | 1.719 | -1.700 | 0.435 | -0.430 |
| 43 | 46.437 | 47.259 | 48.090 | 1.759 | -1.739 | 0.448 | -0.442 |
| 44 | 44.611 | 45.419 | 46.236 | 1.800 | -1.778 | 0.461 | -0.455 |
| 45 | 42.865 | 43.659 | 44.462 | 1.840 | -1.817 | 0.473 | -0.467 |
| 46 | 41.196 | 41.975 | 42.764 | 1.880 | -1.855 | 0.486 | -0.480 |
| 47 | 39.600 | 40.364 | 41.139 | 1.920 | -1.894 | 0.500 | -0.493 |
| 48 | 38.072 | 38.822 | 39.583 | 1.960 | -1.932 | 0.513 | -0.505 |
| 49 | 36.611 | 37.346 | 38.093 | 1.999 | -1.970 | 0.526 | -0.518 |
| 50 | 35.119 | 35.840 | 36.571 | 2.041 | -2.010 | 0.539 | -0.530 |
| 51 | 33.873 | 34.580 | 35.299 | 2.078 | -2.045 | 0.553 | -0.544 |
| 52 | 32.591 | 33.284 | 33.989 | 2.117 | -2.083 | 0.566 | -0.557 |
| 53 | 31.363 | 32.043 | 32.734 | 2.156 | -2.120 | 0.580 | -0.570 |
| 54 | 30.188 | 30.853 | 31.530 | 2.194 | -2.157 | 0.593 | -0.583 |
| 55 | 29.061 | 29.713 | 30.377 | 2.233 | -2.194 | 0.607 | -0.596 |
| 56 | 27.982 | 28.620 | 29.271 | 2.271 | -2.230 | 0.621 | -0.610 |
| 57 | 26.948 | 27.573 | 28.210 | 2.309 | -2.267 | 0.635 | -0.623 |
| 58 | 25.956 | 26.568 | 27.192 | 2.347 | -2.303 | 0.649 | -0.636 |
| 59 | 25.006 | 25.605 | 26.216 | 2.385 | -2.339 | 0.663 | -0.650 |
| 60 | 24.095 | 24.681 | 25.279 | 2.423 | -2.375 | 0.677 | -0.664 |
| 61 | 23.221 | 23.794 | 24.380 | 2.460 | -2.411 | 0.691 | -0.677 |
| 62 | 22.382 | 22.944 | 23.517 | 2.497 | -2.446 | 0.705 | -0.691 |
| 63 | 21.578 | 22.127 | 22.688 | 2.534 | -2.482 | 0.720 | -0.705 |
| 64 | 20.807 | 21.344 | 21.893 | 2.571 | -2.517 | 0.734 | -0.718 |
| 65 | 20.066 | 20.592 | 21.129 | 2.608 | -2.552 | 0.748 | -0.732 |
| 66 | 19.355 | 19.869 | 20.395 | 2.645 | -2.586 | 0.763 | -0.746 |
| 67 | 18.673 | 19.175 | 19.690 | 2.681 | -2.621 | 0.778 | -0.760 |
| 68 | 18.017 | 18.509 | 19.012 | 2.718 | -2.656 | 0.792 | -0.774 |
| 69 | 17.388 | 17.869 | 18.361 | 2.754 | -2.690 | 0.807 | -0.788 |
| 70 | 16.783 | 17.253 | 17.735 | 2.790 | -2.724 | 0.822 | -0.803 |
| 71 | 16.203 | 16.662 | 17.133 | 2.826 | -2.758 | 0.837 | -0.817 |
| 72 | 15.645 | 16.094 | 16.555 | 2.861 | -2.792 | 0.852 | -0.831 |
| 73 | 15.108 | 15.548 | 15.998 | 2.897 | -2.825 | 0.867 | -0.846 |
| 74 | 14.593 | 15.022 | 15.463 | 2.932 | -2.858 | 0.882 | -0.860 |
| 75 | 14.097 | 14.517 | 14.948 | 2.968 | -2.892 | 0.897 | -0.875 |
| 76 | 13.621 | 14.031 | 14.453 | 3.003 | -2.925 | 0.913 | -0.889 |
| 77 | 13.163 | 13.564 | 13.976 | 3.037 | -2.958 | 0.928 | -0.904 |
| 78 | 12.722 | 13.114 | 13.517 | 3.072 | -2.990 | 0.944 | -0.919 |
| 79 | 12.298 | 12.681 | 13.075 | 3.107 | -3.023 | 0.959 | -0.933 |
| 80 | 11.890 | 12.265 | 12.650 | 3.141 | -3.055 | 0.975 | -0.948 |
| 81 | 11.498 | 11.864 | 12.241 | 3.176 | -3.087 | 0.991 | -0.963 |
| 82 | 11.120 | 11.478 | 11.846 | 3.210 | -3.120 | 1.006 | -0.978 |
| 83 | 10.756 | 11.106 | 11.467 | 3.244 | -3.151 | 1.022 | -0.993 |
| 84 | 10.406 | 10.748 | 11.101 | 3.277 | -3.183 | 1.038 | -1.008 |
| 85 | 10.069 | 10.404 | 10.748 | 3.311 | -3.215 | 1.054 | -1.024 |
| 86 | 9.744 | 10.071 | 10.408 | 3.345 | -3.246 | 1.070 | -1.039 |
| 87 | 9.432 | 9.751 | 10.081 | 3.378 | -3.277 | 1.087 | -1.054 |
| 88 | 9.130 | 9.443 | 9.765 | 3.411 | -3.308 | 1.103 | -1.070 |
| 89 | 8.840 | 9.146 | 9.461 | 3.444 | -3.339 | 1.119 | -1.085 |
| 90 | 8.560 | 8.859 | 9.167 | 3.477 | -3.370 | 1.136 | -1.101 |
| 91 | 8.291 | 8.583 | 8.884 | 3.510 | -3.401 | 1.152 | -1.116 |
| 92 | 8.031 | 8.316 | 8.611 | 3.543 | -3.431 | 1.169 | -1.132 |
| 93 | 7.781 | 8.060 | 8.348 | 3.575 | -3.461 | 1.185 | -1.148 |
| 94 | 7.539 | 7.812 | 8.094 | 3.608 | -3.492 | 1.202 | -1.163 |
| 95 | 7.306 | 7.573 | 7.849 | 3.640 | -3.522 | 1.219 | -1.179 |
| 96 | 7.081 | 7.342 | 7.612 | 3.672 | -3.551 | 1.236 | -1.195 |
| 97 | 6.865 | 7.120 | 7.383 | 3.704 | -3.581 | 1.253 | -1.211 |
| 98 | 6.656 | 6.905 | 7.163 | 3.735 | -3.611 | 1.270 | -1.227 |
| 99 | 6.454 | 6.698 | 6.950 | 3.767 | -3.640 | 1.287 | -1.243 |
| 100 | 6.259 | 6.498 | 6.744 | 3.799 | -3.669 | 1.304 | -1.260 |
| 101 | 6.071 | 6.304 | 6.546 | 3.830 | -3.698 | 1.321 | -1.276 |
| 102 | 5.890 | 6.118 | 6.354 | 3.861 | -3.727 | 1.339 | -1.292 |
| 103 | 5.714 | 5.937 | 6.169 | 3.892 | -3.756 | 1.356 | -1.309 |
| 104 | 5.545 | 5.763 | 5.990 | 3.923 | -3.785 | 1.374 | -1.325 |
| 105 | 5.382 | 5.595 | 5.817 | 3.954 | -3.813 | 1.391 | -1.342 |
| 106 | 5.224 | 5.433 | 5.649 | 3.985 | -3.841 | 1.409 | -1.358 |
| 107 | 5.072 | 5.276 | 5.488 | 4.015 | -3.870 | 1.427 | -1.375 |
| 108 | 4.924 | 5.124 | 5.331 | 4.045 | -3.898 | 1.444 | -1.392 |
| 109 | 4.782 | 4.977 | 5.180 | 4.076 | -3.926 | 1.462 | -1.408 |
| 110 | 4.644 | 4.836 | 5.034 | 4.106 | -3.953 | 1.480 | -1.425 |
| 111 | 4.511 | 4.698 | 4.893 | 4.136 | -3.981 | 1.498 | -1.442 |
| 112 | 4.383 | 4.566 | 4.756 | 4.165 | -4.008 | 1.516 | -1.459 |
| 113 | 4.258 | 4.438 | 4.624 | 4.195 | -4.036 | 1.535 | -1.476 |
| 114 | 4.138 | 4.314 | 4.496 | 4.225 | -4.063 | 1.553 | -1.493 |
| 115 | 4.022 | 4.194 | 4.372 | 4.254 | -4.090 | 1.571 | -1.511 |
| 116 | 3.910 | 4.077 | 4.252 | 4.283 | -4.117 | 1.590 | -1.528 |
| 117 | 3.801 | 3.965 | 4.136 | 4.312 | -4.144 | 1.608 | -1.545 |
| 118 | 3.696 | 3.856 | 4.024 | 4.341 | -4.170 | 1.627 | -1.563 |
| 119 | 3.594 | 3.751 | 3.915 | 4.370 | -4.197 | 1.646 | -1.580 |
| 120 | 3.495 | 3.649 | 3.810 | 4.399 | -4.223 | 1.664 | -1.598 |
| 121 | 3.400 | 3.551 | 3.708 | 4.428 | -4.249 | 1.683 | -1.615 |
| 122 | 3.307 | 3.455 | 3.609 | 4.456 | -4.276 | 1.702 | -1.633 |
| 123 | 3.218 | 3.363 | 3.513 | 4.484 | -4.302 | 1.721 | -1.651 |
| 124 | 3.131 | 3.273 | 3.421 | 4.513 | -4.327 | 1.740 | -1.669 |
| 125 | 3.048 | 3.186 | 3.331 | 4.541 | -4.353 | 1.759 | -1.687 |

## Table des composants

| Nom | Type | Information |
| --- | --- | --- |
| RE1 | Relais | SRD-05VDC-SL-C |
| RE2 | Relais | SRD-05VDC-SL-C |
| RE3 | Relais | SRD-05VDC-SL-C |
| RE4 | Relais | SRD-05VDC-SL-C |
| HC06 | Module Bluetooth | HC06 |
| R1 | Resistance | 100k |
| R2 | Resistance | 100k |
| R3 | Resistance | 100k |
| R4 | Resistance | 100k |
| R5 | Resistance | 1k |
| R6 | Resistance | 1k |
| R7 | Resistance | 1k |
| R8 | Resistance | 1k |
| R9 | Resistance | 1k |
| R10 | Resistance | 1k |
| R11 | Resistance | 1k |
| R12 | Resistance | 1k |
| R13 | Resistance | 1k |
| R14 | Resistance | 1k |
| R15 | Resistance | 1k |
| R16 | Resistance | 1k |
| R17 | Resistance | 1k |
| R18 | Resistance | 2k |
| NPN1 | Transistor NPN | 2N222A331 |
| NPN2 | Transistor NPN | 2N222A331 |
| NPN3 | Transistor NPN | 2N222A331 |
| NPN4 | Transistor NPN | 2N222A331 |
| C1 | Condensateur | 100µF |
| C2 | Condensateur | 10µF |
| C3 | Condensateur | 0.33µF |
| C4 | Condensateur | 0.1µF |
| D1 | Diode | 1N5822 (3A - 40V) |
| D2 | Diode | 1N5822 (3A - 40V) |
| D3 | Diode | 1N4148 (1A - 1000V) |
| D4 | Diode | 1N4148 (1A - 1000V) |
| D5 | Diode | 1N4148 (1A - 1000V) |
| D6 | Diode | 1N4148 (1A - 1000V) |
| LED1 | Diode Electroluminecente | Rouge |
| LED2 | Diode Electroluminecente | Vert |
| LED3 | Diode Electroluminecente | Rouge |
| LED4 | Diode Electroluminecente | Vert |
| LED5 | Diode Electroluminecente | Rouge |
| LED6 | Diode Electroluminecente | Vert |
| LED7 | Diode Electroluminecente | Rouge |
| LED8 | Diode Electroluminecente | Vert |
| S1 | Port 2 pins |  |
| S2 | Port 2 pins |  |
| S3 | Port 2 pins |  |
| S4 | Port 2 pins |  |
| IN | Sonde | DHT11 |
| OUT | Sonde | DHT11 |
| IC1 | Régulateur de tension | L7805CV |
| IC1 | Régulateur de tension | L7809CV |